Phase 3: URDF 로봇 모델링

2륜 + 캐스터 바퀴 로봇 완전 정복 가이드

ROS2 | URDF | RViz2 | TF

# 1. URDF란 무엇인가?

URDF (Unified Robot Description Format) 로봇의 물리적 구조를 XML로 정의하는 표준 파일 형식입니다. 로봇의 "설계도"라고 생각하면 됩니다.

## 왜 URDF가 필요한가?

- 시각화: RViz에서 로봇을 3D로 표시

- 시뮬레이션: Gazebo에서 물리 시뮬레이션 실행

- 제어: 각 관절의 위치/속도 계산 (Forward/Inverse Kinematics)

- TF 관리: 로봇 각 부품 간의 좌표 변환 자동 계산

- 재사용성: 한 번 정의하면 모든 ROS2 도구에서 공통 사용

## URDF의 2가지 핵심 요소

| 요소 | 설명 |
| --- | --- |
| <link> | 로봇의 물리적 부품 (몸체, 바퀴, 팔 등). 각 부품의 형태와 질량 정보를 담음 |
| <joint> | 두 link를 연결하는 관절. 어떻게 움직이는지 정의 (회전, 직선, 고정 등) |
| <visual> | link 안에 포함. RViz에서 눈에 보이는 형태 (색상, 모양) |
| <collision> | link 안에 포함. 물리 엔진이 사용하는 충돌 판정 형태 (단순화 가능) |
| <inertial> | link 안에 포함. 질량과 관성모멘트 (시뮬레이션 필수) |

# 2. URDF 구조 완전 해설

## 2.1 Link — 로봇의 부품

Link는 로봇의 개별 물리적 부품을 나타냅니다. 모든 로봇은 하나 이상의 link로 구성됩니다.

### geometry 종류

| 형태 | XML 예시 |
| --- | --- |
| 상자 (box) | <box size="0.3 0.2 0.1"/> ← x y z 단위: 미터 |
| 원기둥 (cylinder) | <cylinder radius="0.05" length="0.03"/> |
| 구 (sphere) | <sphere radius="0.025"/> |
| 메시 (mesh) | <mesh filename="package://pkg/meshes/part.stl"/> |

### origin 속성

각 요소의 위치와 방향을 지정합니다.

<origin xyz="0 0 0"    rpy="0 0 0"/>

↑ ↑ ↑            ↑ ↑ ↑

x  y  z(미터)    roll pitch yaw(라디안)

### 원기둥 바퀴 방향 주의!

⚠️ 주의사항 ROS의 원기둥(cylinder)은 기본적으로 Z축 방향으로 서 있습니다. 바퀴처럼 눕히려면 X축 기준으로 90도(π/2 = 1.5708 라디안) 회전시켜야 합니다. rpy="1.5708 0 0" → roll 90도 = 원기둥을 Y축 방향으로 눕힘

## 2.2 Joint — 부품 사이의 연결

Joint는 두 link(parent/child)를 연결하고, 어떻게 움직이는지를 정의합니다.

### Joint 타입

| 타입 | 동작 설명 |
| --- | --- |
| continuous | 제한 없이 360도 계속 회전. 바퀴에 사용 |
| revolute | 각도 제한이 있는 회전. 로봇팔 관절에 사용 |
| prismatic | 직선 방향으로 미끄러짐. 리니어 액추에이터 |
| fixed | 완전히 고정. 움직임 없음. 캐스터, 센서 마운트 |
| floating | 6자유도 자유. 거의 사용 안 함 |
| planar | 평면 위에서 이동 |

### axis — 회전축 정의

<axis xyz="0 1 0"/>  ← Y축 기준 회전 (바퀴가 앞으로 구름)

<axis xyz="0 0 1"/>  ← Z축 기준 회전 (위에서 보면 시계방향)

<axis xyz="1 0 0"/>  ← X축 기준 회전

### 우리 로봇의 Joint 구조

base_link

├── left_wheel_joint  (continuous, Y축 회전)

│       └── left_wheel

├── right_wheel_joint (continuous, Y축 회전)

│       └── right_wheel

└── caster_joint      (fixed, 고정)

└── caster_wheel

# 3. 작성한 URDF 구조 설명

## 로봇 치수 (단위: 미터)

| 부품 | 크기 / 위치 |
| --- | --- |
| base_link (몸체) | 0.3m × 0.2m × 0.1m 상자 |
| left_wheel (왼쪽 바퀴) | 반지름 0.05m, 두께 0.03m 원기둥 |
| right_wheel (오른쪽 바퀴) | 반지름 0.05m, 두께 0.03m 원기둥 |
| caster_wheel (보조 바퀴) | 반지름 0.025m 구 |
| 바퀴 위치 (Y축) | ± 0.115m (몸체 가장자리 + 바퀴 여유) |
| 바퀴 위치 (Z축) | -0.05m (몸체 아랫면) |
| 캐스터 위치 | 앞쪽 -0.1m, 아래 -0.075m |

## URDF 핵심 코드 (base_link 예시)

<link name="base_link">

<visual>

<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>

<geometry>

<box size="0.3 0.2 0.1"/>

</geometry>

<material name="blue">

<color rgba="0.2 0.4 0.8 1.0"/>

</material>

</visual>

<collision>

<origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0"/>

<geometry>

<box size="0.3 0.2 0.1"/>

</geometry>

</collision>

</link>

## Joint 코드 (left_wheel_joint 예시)

<joint name="left_wheel_joint" type="continuous">

<parent link="base_link"/>

<child link="left_wheel"/>

<origin xyz="0 0.115 -0.05" rpy="0 0 0"/>

<axis xyz="0 1 0"/>

</joint>

# 4. TF (Transform) 란?

TF (Transform) 로봇의 각 부품(link) 사이의 좌표 변환 관계를 실시간으로 관리하는 ROS2 시스템. "base_link에서 left_wheel까지 얼마나 이동/회전해야 하는가?"를 항상 알고 있습니다.

## TF가 필요한 이유

- 센서 융합: 카메라(sensor_link 기준)가 감지한 물체를 로봇 중심(base_link 기준)으로 변환

- 경로 계획: 각 관절 각도로부터 말단 장치의 실제 위치 계산

- 충돌 감지: 환경과 로봇 부품 간 거리 계산

- SLAM: 로봇이 지도에서 자신의 위치를 추정

## TF 트리 구조

world (또는 map)

└── odom

└── base_link          ← 로봇 중심

├── left_wheel   ← 관절 회전에 따라 실시간 갱신

├── right_wheel  ← 관절 회전에 따라 실시간 갱신

└── caster_wheel ← 고정 (변하지 않음)

## robot_state_publisher의 역할

URDF + joint_states 토픽을 받아서 모든 link 간의 TF를 자동 계산하고 퍼블리시합니다.

URDF 파일

+ /joint_states (좌우 바퀴 각도)

──────────────────────────────

→ robot_state_publisher

→ /tf 토픽 (모든 link 간 변환 행렬)

→ RViz에서 3D 모델 + TF 화살표 표시

# 5. 단계별 실행 방법

## 방법 A: Launch 파일로 한 번에 실행 (권장)

- ROS2 워크스페이스에 패키지 복사

cp -r ~/wheeled_robot_urdf ~/ros2_ws/src/

- 빌드

cd ~/ros2_ws

colcon build --packages-select wheeled_robot_urdf

source install/setup.bash

- Launch 실행

ros2 launch wheeled_robot_urdf display.launch.py

## 방법 B: 수동으로 각각 실행 (학습용)

터미널 1: robot_state_publisher

ros2 run robot_state_publisher robot_state_publisher \

--ros-args -p robot_description:="$(cat wheeled_robot.urdf)"

터미널 2: joint_state_publisher_gui (슬라이더 GUI)

ros2 run joint_state_publisher_gui joint_state_publisher_gui

터미널 3: RViz2

rviz2

## RViz 설정 방법

- Fixed Frame을 "base_link"로 설정

- "Add" 버튼 → "RobotModel" 추가 → Topic: /robot_description

- "Add" 버튼 → "TF" 추가 → 각 link의 좌표축 확인

- joint_state_publisher_gui 슬라이더로 바퀴 회전 확인

# 6. 핵심 개념 최종 정리

| 용어 | 한 줄 설명 |
| --- | --- |
| URDF | XML로 로봇 구조를 정의하는 파일 (.urdf) |
| link | 로봇의 물리적 부품 (몸체, 바퀴, 팔 등) |
| joint | 두 link를 연결하는 관절 (회전 방식 정의) |
| visual | RViz에서 보이는 시각적 형태 |
| collision | 물리 엔진의 충돌 판정용 형태 (단순화 가능) |
| inertial | 질량/관성모멘트 (Gazebo 시뮬레이션 필수) |
| continuous joint | 제한 없이 계속 회전 (바퀴용) |
| fixed joint | 완전 고정 (센서 마운트, 캐스터 등) |
| TF | link 간 실시간 좌표 변환 시스템 |
| robot_state_publisher | URDF + joint 각도 → TF 자동 계산 |
| joint_state_publisher_gui | 슬라이더 GUI로 관절 각도 발행 |
| RViz2 | ROS2 3D 시각화 도구 |

# 7. Phase 5 로봇팔 URDF와의 연계

Phase 3 → Phase 5 재활용 이번에 배운 모든 개념이 Phase 5 로봇팔 URDF에서 그대로 사용됩니다. 달라지는 것은 link 수(6개 이상)와 joint 타입(revolute, limit 추가)뿐입니다.

- 바퀴 로봇: continuous joint (회전 제한 없음)

- 로봇팔: revolute joint (min/max 각도 제한 추가)

<!-- 로봇팔 관절 예시 (Phase 5) -->

<joint name="joint1" type="revolute">

<limit lower="-1.57" upper="1.57"

effort="10" velocity="1.0"/>

</joint>

ROS2 Robot URDF Modeling Guide  |  Phase 3